- Гравитационная постоянная

Локальная гравитационная постоянная (гравитационный параметр) для тел с массами m1 и m2

μ=Gm1+m2,

если производить вычисления относительно центра тела m1, и

μ=Gm13m1+m22,

если производить вычисления относительно барицентра системы масс m1 и m2.

- Вычисления характеристик орбит

  - Обозначения

Геометрия орбиты

- e – эксцентриситет

- p – фокальный параметр, расстояние до фокуса при истинной аномалии 90°

- a – большая полуось

- rp – расстояние в перицентре

- ra – расстояние в апоцентре

- b – малая полуось

Движение по орбите

- n – среднее движение, в угловых единицах / единицу времени (обычно градусы или радианы / сутки)

- T – период обращения

- vp – скорость в перицентре

- va – скорость в апоцентре

- v∞ – скорость на бесконечности

- vср – средняя орбитальная скорость

Сохраняющиеся величины

- ϵ – удельная орбитальная энергия

- h – интеграл энергии

Другие обозначения в формулах

- r – расстояние

- ν – истинная аномалия

- v – скорость

  - Связь характеристик и типов орбит

| Характеристика | Окружность | Эллипс | Парабола | Гипербола |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| e | e=0 | 0<e<1 | e=1 | e>1 |
| a | a>0 | a>0 | не определена | a<0 |
| ϵ,h | ϵ,h<0 | ϵ,h<0 | ϵ,h=0 | ϵ,h>0 |

  - Формулы

    - Общие формулы

Уравнение конического сечения

r=p1+ecosν

Интеграл энергии

ϵ=v22-μr

h=2ϵ=v2-2μr

h=-μa

Скорость

v2=2μr+h=2μr-μa=μ2r-1a

v2=μp1+2ecosν+e2

    - Непараболические орбиты

Геометрия

|  | p | a | rp |
| --- | --- | --- | --- |
| p | ― | p=a1-e2 | p=rp1+e |
| a | a=p1-e2 | ― | a=rp1-e |
| rp | rp=p1+e | rp=a1-e | ― |

Среднее движение

n=μa3

a=3μn2

      - Гипербола

Скорость на бесконечности

v∞=h=-μa

      - Эллипс

Геометрия

p=ra1-e

a=ra1+e

ra=p1-e=a1+e

rp+ra=2a

b=a1-e2

Период обращения

T=2πn=2πa3μ

a=3μT24π2

      - Окружность

Геометрия

r=p=a=rp=ra=b

Скорость

vp=va=vср=μa=-h

    - Парабола

Уравнение конического сечения

r=p1+cosν

Геометрия

p=2rp

rp=p2

Среднее движение

n=μ2rp3

rp=3μ2n2

Скорость

v=2μr

– фактически это II космическая скорость;

v=2μp1+cosν

Скорость на бесконечности v∞=0.

- Вычисления характеристик орбит по заданным параметрам

|  | Парабола через rp | Гипербола через rp, e | Эллипс через rp, e | Эллипс через a, e | Окружность через a | Окружность через T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Условия корректности | rp>0 | e>1,rp>0 | 0≤e<1,rp>0 | 0≤e<1,a>0 | a>0 | T>0 |
| e | e=1 | set parameter | set parameter | set parameter | e=0 |  |
| p | p=2rp | p=rp1+e |  | p=a1-e2 | p=a |  |
| a | ― | a=rp1-e |  | set parameter | set parameter | a=3μT24π2 |
| b | ― |  | b=rp1+e1-e | b=a1-e2 | b=a |  |
| rp | set parameter | set parameter | set parameter | rp=a1-e | rp=a |  |
| ra | ― |  | ra=rp1+e1-e | ra=a1+e | ra=a |  |
| r∞ | r∞=+∞ |  | ― |  |  |  |
| n | n=1rpμp | n=ha |  |  |  | n=2πT |
| T | ― |  | T=2πn |  |  | set parameter |
| vp | vp=2μrp=4μp | vp=μrp1+e |  | vp=h1+e1-e | vp=va=vср=h |  |
| va | ― |  | va=1-eμrp1+e | va=h1-e1+e |  |  |
| v∞ | v∞=0 | v∞=h | ― |  |  |  |
| h | h=0 | h=-μrp1-e |  | h=-μa |  |  |

Эллипс через rp,ra

Условия корректности: rp>0, ra≥rp

| Формулы, которые отличаются от других вариантов |  | Формулы, которые общие с другими вариантами (среднее движение, период обращения, интегралы) |
| --- | --- | --- |
| Вспомогательные величины | Геометрические характеристики и скорости |  |
| 1+e=2rara+rp 1-e=2rpra+rp 1-e2=1+e1-e=rarpa2 1-e2=rarpa | e=ra-rpra+rp p=2rarpra+rp a=ra+rp2 b=rarp vp=hrarp va=hrpra | n=ha T=2πn h=-μa |